2018年浙江省中等职业学校学生职业技能大赛

湖州市选拔赛

项目名称：数控综合应用技术

赛项组别：中职组

赛项归属产业：加工制造类

操作技能竞赛任务书

2018 年1 月

操作技能竞赛参赛选手须知

一、安全文明参赛要求

1．操作技能竞赛时间为270 分钟。

2．参赛队应严格遵守竞赛规则和竞赛纪律，服从裁判员和竞赛工作人员的统一指挥安排，自觉维护赛场秩序，不得因申诉或对处理意见不服而停止比赛，否则以弃权处理。

3．参赛选手在比赛过程中，必须穿工作服、防砸防刺穿劳保工作鞋，佩戴护目镜，女选手要求带工作帽，且长发不得外露。

4．竞赛现场提供数控机床、计算机及CAD/CAM 软件、竞赛毛坯、相关技术资料、工具等，选手不得自带任何纸质资料、存储工具及通讯工具，如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消比赛成绩；选手离开比赛场地时，不得将草稿纸等与比赛相关的纸质物品带离比赛现场。

5．比赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在比赛时间内，食品和饮水由赛场统一提供。

6．参赛选手必须将全部数据文件存储至计算机指定盘符下，不按要求存储数据，导致数据丢失者，责任自负。

7．当裁判长宣布比赛开始后才可进行切削操作；距比赛结束前15分钟裁判长对选手做出提示，裁判长宣布比赛结束后，选手必须在1分钟之内卸下赛件，3分钟之内必须把赛件、工作任务书交至收件区。

8．只允许用锉刀、砂布等修整赛件的棱边。赛件表面只能是机床切削形成的表面，若出现其它修整痕迹，则该表面不得分。

9．比赛过程中，参赛选手不得擅自修改机床参数，擅自修改机床参数者一经发现取消比赛成绩。有特殊需要者，可向裁判长提出申请。

10．比赛过程中，参赛选手须严格遵守相关操作规程，禁止不安全操作和野蛮操作,确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示，若因选手个人因素造成人身安全事故和设备故障，不予延时，情节特别严重者，由大赛裁判组视具体情况做出处理决定（最高至终止比赛）；若因非选手个人因素造成设备故障，视具体情况对此台设备酌情延时，其它设备不受影响。

11．参赛选手在比赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判员同意后，特殊处理；参赛选手在比赛过程中，如遇问题，需举手向裁判人员提问。不同参赛队之间不得发生任何交流，否则，按作弊处理。

12．参赛队提交的赛件应经过清理，赛件提交后，收件裁判员、现场裁判和参赛队代表在登记簿上签字确认。

13．比赛结束，参赛队应立即清理现场（包括机床和工作台及周边卫生等），经裁判员和工作人员确认后方可离开赛场，此项工作将在选手职业素养环节进行评判。

14．参赛队在竞赛期间未经组委会的批准，不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访；参赛队不得私自公开比赛相关资料。

15．自带轴承6003、6006需参赛队提前准备好，带至赛场进行装配。

16．装配环节在操作技能竞赛结束后进行。

二、操作技能竞赛任务要求

参赛队在不间断的270 分钟内，以现场操作的方式，完成以下竞赛任务：

1．赛件加工：根据任务书要求，按图纸完成赛件的加工。（60分）

2．赛件自检：根据任务书要求，对自检报告单指定的尺寸进行检测，并填写报告单。（5分）

3．批量赛件加工：根据任务书要求，按图纸完成4 个批量件的加工。（20 分）

4．赛件装配：按照任务书要求，完成赛件的装配。（10 分）

5．职业素养：对参赛队整个竞赛过程进行职业素养考核。（5 分）

2018年浙江省中等职业学校学生职业技能大赛

湖州市选拔赛

数控综合应用技术操作技能竞赛自检报告单

工件编号：____________ 姓名：____________ 选手证号：____________ 单位：___________

| 序号 | 自测对象 | 自测尺寸 | 方位 | 配分 | 选手测量 | 考评检测 | 得分 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZHJG-01 |  | B2 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C4 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | ZHJG-02 |  | D3 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C4 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | ZHJG-03 |  | B3 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | E2 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | ZHJG-05 |  | B4 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C4 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |

注: 1．选手只填写自检尺寸栏。

2．赛件检测报告单自测值与考评检测值偏差在±0.005以内，即为合格的标准进行评分。

2018年浙江省中等职业学校学生职业技能大赛

湖州市选拔赛

数控综合应用技术竞赛试件评分记录表

工件编号：____________ 姓名：____________ 选手证号：____________ 单位：___________

| 编号 |  |  |  | 图号 | ZHJG-01 |  | 零件名称 | 转子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 配分 | 尺寸 类型 | 基本尺寸 | 上偏差 | 下偏差 | 实测值 | 得分 | 测量方法 | 评分 标准 |
| 1 | 主要 | 0.7 | Φ | 60 | 0 | -0.03 |  |  |  | 超差全扣 |
| 2 |  | 0.7 | Φ | 35 | 0.025 | 0 |  |  |  | 超差全扣 |
| 3 |  | 0.7 | Φ | 62 | -0.03 | -0.06 |  |  |  | 超差全扣 |
| 4 |  | 0.7 | Φ | 42 | 0.04 | 0 |  |  |  | 超差全扣 |
| 5 |  | 0.7 | Φ | 78 | 0 | -0.03 |  |  |  | 超差全扣 |
| 6 |  | 0.7 | Φ | 54 | -0.03 | -0.06 |  |  |  | 超差全扣 |
| 7 |  | 0.7 | Φ | 54 | 0.03 | 0 |  |  |  | 超差全扣 |
| 8 |  | 0.7 | Φ | 20 | 0.02 | 0 |  |  |  | 超差全扣 |
| 9 |  | 0.7 | Φ | 30 | 0.05 | 0.03 |  |  |  | 超差全扣 |
| 10 |  | 0.7 | L | 14 | -0.01 | -0.03 |  |  |  | 超差全扣 |
| 11 |  | 0.7 | L | 14 | 0.07 | 0.05 |  |  |  | 超差全扣 |
| 12 |  | 0.7 | L | 17 | 0.07 | 0.05 |  |  |  | 超差全扣 |
| 13 |  | 0.7 | L | 30 | 0.03 | 0 |  |  |  | 超差全扣 |
| 14 |  | 0.7 | L | 5 | 0.02 | 0 |  |  |  | 超差全扣 |
| 15 |  | 0.7 | L | 52 | 0 | -0.05 |  |  |  | 超差全扣 |
| 16 |  | 0.7 | L | 6 | 0.03 | 0 |  |  |  | 超差全扣 |
| 17 | 次要 | 0.4 | R | R10 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 18 |  | 0.4 | R | 4-R17 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 19 |  | 0.3 | ∠ | 30 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 20 |  | 0.3 | ∠ | 30 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 21 |  | 0.3 | ∠ | 45 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 22 |  | 0.3 | ∠ | 90 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 23 |  | 0.3 | L | 8 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 24 |  | 0.3 | L | 14 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 25 |  | 0.3 | L | 12 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
|  |  | 0.5 | Φ | 30 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
|  | 其他 | 0.8 | M | 6 4处 |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
|  |  | 0.6 | M | M18*1.5-7H |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
|  |  | 0.8 | 倒圆 | R3、R4、R2、R8 |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
|  |  | 0.4 | 倒角 | 4处C1 |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
|  | 外观 | 0.4 | 锐角倒钝C0.2~0.3 |  |  |  |  |  |  | 酌情扣分 |
|  |  | 0.4 | 无夹伤、碰伤、划痕 |  |  |  |  |  |  | 酌情扣分 |
|  |  | 0.6 | 外形轮廓完成度、图纸相符度 |  |  |  |  |  |  | 酌情扣分 |
|  |  | 0.4 | 其余表面粗糙度 |  |  |  |  |  |  | 酌情扣分 |
| 合计 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测裁判员 |  |  |  |  |  |  | 复验裁判员 |  |  |  |
| 录入裁判员 |  |  |  |  |  |  | 复验录入员 |  |  |  |
| 检测裁判长 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |

2018年浙江省中等职业学校学生职业技能大赛

湖州市选拔赛

数控综合应用技术竞赛试件评分记录表

工件编号：____________ 姓名：____________ 选手证号：____________ 单位：___________

| 编号 |  |  |  | 图号 | ZHJG-02 |  | 零件名称 | 叶轮轴 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 配分 | 尺寸 类型 | 基本尺寸 | 上偏差 | 下偏差 | 实测值 | 得分 | 测量方法 | 评分 标准 |
| 1 | 主要 | 0.7 | Φ | 17 | -0.006 | -0.017 |  |  |  | 超差全扣 |
| 2 |  | 0.7 | Φ | 30 | -0.007 | -0.02 |  |  |  | 超差全扣 |
| 3 |  | 0.7 | Φ | 26 | -0.02 | -0.05 |  |  |  | 超差全扣 |
| 4 |  | 0.7 | L | 14 | -0.07 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 5 |  | 1.2 | L（3处） | 12 | 0 | -0.03 |  |  |  | 超差全扣 |
| 6 |  | 0.7 | L | 20 | 0.13 | 0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 7 | 次要 | 0.3 | L | 16 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 8 |  | 0.3 | ∠ | 30 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 9 |  | 0.3 | Φ | 21 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 10 |  | 0.3 | Φ | 34 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 11 |  | 0.3 | Φ | 14 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 12 | 其他 | 2.4 | 6个叶片符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
| 13 |  | 0.4 | M | M18*1.5-6g |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
| 14 |  | 0.4 | 倒角 | 2处C1 |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
| 15 | 外观 | 0.4 | 锐角倒钝C0.2~0.3 |  |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
| 16 |  | 0.4 | 无夹伤、碰伤、划痕 |  |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
| 17 |  | 0.4 | 外形轮廓完成度、图纸相符度 |  |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
| 18 |  | 0.4 | 其余表面粗糙度 |  |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
| 合计 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测裁判员 |  |  |  |  |  |  | 复验裁判员 |  |  |  |
| 录入裁判员 |  |  |  |  |  |  | 复验录入员 |  |  |  |
| 检测裁判长 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |

2018年浙江省中等职业学校学生职业技能大赛

湖州市选拔赛

数控综合应用技术竞赛试件评分记录表

工件编号：____________ 姓名：____________ 选手证号：____________ 单位：___________

| 编号 |  |  |  | 图号 | ZHJG-03 |  | 零件名称 | 上盖板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 配分 | 尺寸 类型 | 基本尺寸 | 上偏差 | 下偏差 | 实测值 | 得分 | 测量方法 | 评分 标准 |
| 1 | 主要 | 0.7 | Φ | 55 | 0.03 | 0.005 |  |  |  | 超差全扣 |
| 2 |  | 0.7 | Φ | 54 | 0.08 | 0.05 |  |  |  | 超差全扣 |
| 3 |  | 0.7 | Φ | 70 | 0 | -0.04 |  |  |  | 超差全扣 |
| 4 |  | 1.6 | Φ（4处） | 18 | 0.03 | 0.01 |  |  |  | 超差全扣 |
| 5 |  | 1 | Φ（2处） | 12 | -0.005 | -0.025 |  |  |  | 超差全扣 |
| 6 |  | 1 | L（2处） | 120 | 0 | -0.05 |  |  |  | 超差全扣 |
| 7 |  | 0.7 | L | 10 | -0.02 | -0.04 |  |  |  | 超差全扣 |
| 8 |  | 0.7 | L | 12 | -0.02 | -0.04 |  |  |  | 超差全扣 |
| 9 |  | 0.7 | L | 13.5 | 0.13 | 0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 10 |  | 0.7 | L | 6 | 0 | -0.03 |  |  |  | 超差全扣 |
| 11 |  | 0.7 | L | 24 | 0 | -0.05 |  |  |  | 超差全扣 |
| 12 | 次要 | 0.3 | L | 10 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 13 |  | 0.3 | Φ | 51 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 14 |  | 0.3 | L | 50 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 15 |  | 0.3 | L | 20 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 16 |  | 0.3 | L | 3 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 17 |  | 0.3 | L | 5 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 19 |  | 0.3 | L | 4 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 20 | 其他 | 1.4 | M | 4×M16*1.5-7H |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
| 21 |  | 0.3 | 倒角 | 4处C10 |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
| 22 |  | 0.3 | 倒角 | 2处C1、2处C0.5 |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
| 23 | 外观 | 0.4 | 锐角倒钝C0.2~0.3 |  |  |  |  |  |  | 酌情扣分 |
| 24 |  | 0.4 | 无夹伤、碰伤、划痕 |  |  |  |  |  |  | 酌情扣分 |
|  |  | 0.5 | 外形轮廓完成度、图纸相符度 |  |  |  |  |  |  | 酌情扣分 |
|  |  | 0.4 | 其余表面粗糙度 |  |  |  |  |  |  | 酌情扣分 |
| 合计 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测裁判员 |  |  |  |  |  |  | 复验裁判员 |  |  |  |
| 录入裁判员 |  |  |  |  |  |  | 复验录入员 |  |  |  |
| 检测裁判长 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |

2018年浙江省中等职业学校学生职业技能大赛

湖州市选拔赛

数控综合应用技术目竞赛试件评分记录表

工件编号：____________ 姓名：____________ 选手证号：____________ 单位：___________

| 编号 |  |  |  | 图号 | ZHJG-05 |  | 零件名称 | 底板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 配分 | 尺寸 类型 | 基本尺寸 | 上偏差 | 下偏差 | 实测值 | 得分 | 测量方法 | 评分 标准 |
| 1 | 主要 | 1.6 | Φ | 18 | 0.03 | 0.01 |  |  |  | 超差全扣 |
| 2 |  | 0.7 | Φ | 78 | 0.08 | 0.05 |  |  |  | 超差全扣 |
| 3 |  | 0.7 | Φ | 35 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | 超差全扣 |
| 4 |  | 0.8 | Φ（2处） | 12 | 0.018 | 0 |  |  |  | 超差全扣 |
| 5 |  | 0.8 | L（2处） | 120 | 0 | -0.05 |  |  |  | 超差全扣 |
| 6 |  | 0.7 | L | 50 | 0.06 | 0.03 |  |  |  | 超差全扣 |
| 7 |  | 0.7 | L | 14 | 0.05 | 0.02 |  |  |  | 超差全扣 |
| 8 |  | 0.7 | L | 12 | 0.05 | 0.02 |  |  |  | 超差全扣 |
|  |  | 0.7 | L | 6 | 0.04 | 0.02 |  |  |  | 超差全扣 |
|  |  | 0.7 | L | 10.5 | 0.13 | 0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
|  |  | 0.7 | L | 18 | 0 | -0.05 |  |  |  | 超差全扣 |
| 9 |  | 0.7 | L | 14 | 0.18 | 0.15 |  |  |  | 超差全扣 |
| 10 | 次要 | 0.6 | Φ（2处） | 10 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 11 |  | 0.6 | Φ（2处） | 8.5 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 12 |  | 0.6 | L（2处） | 60 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 13 |  | 0.3 | Φ | 31 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 14 |  | 0.3 | L | 34 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 超差全扣 |
| 15 | 其他 | 0.6 | 凹圆弧 | 2处 (R5-80°-Φ60) |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
| 16 |  | 0.6 | M | 2处Rc1/8 |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
| 17 |  | 0.3 | 倒角 | 4处C10、1处C1 |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
|  | 外观 | 0.4 | 锐角倒钝C0.2~0.3 |  |  |  |  |  |  | 酌情扣分 |
|  |  | 0.4 | 无夹伤、碰伤、划痕 |  |  |  |  |  |  | 酌情扣分 |
|  |  | 0.4 | 外形轮廓完成度、图纸相符度 |  |  |  |  |  |  | 酌情扣分 |
|  |  | 0.4 | 其余表面粗糙度 |  |  |  |  |  |  | 酌情扣分 |
| 合计 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测裁判员 |  |  |  |  |  |  | 复验裁判员 |  |  |  |
| 录入裁判员 |  |  |  |  |  |  | 复验录入员 |  |  |  |
| 检测裁判长 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |

2018年浙江省中等职业学校学生职业技能大赛

湖州市选拔赛

数控综合应用技术竞赛试件评分记录表

工件编号：____________ 姓名：____________ 选手证号：____________ 单位：___________

| 编号 |  |  |  | 图号 | ZHJG-07 | 零件名称 | 支柱（批量件） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 配分 | 图纸要求 |  |  | 是否符合图纸 | 得分 | 测量方法 | 评分 标准 |
| 1 | 批量件1 | 5 | 本件为批量赛件，加工每件产品精度完全符合图纸标注尺寸要求，视为合格产品，计5分；否则，视为不合格产品，计0分 |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
| 2 | 批量件2 | 5 |  |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
| 3 | 批量件3 | 5 |  |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
| 4 | 批量件4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 超差全扣 |
| 合计 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测裁判员 |  |  |  |  |  | 复验裁判员 |  |  |  |
| 录入裁判员 |  |  |  |  |  | 复验录入员 |  |  |  |
| 检测裁判长 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |

注：本件为批量赛件，加工每件产品精度完全符合图纸和评分表要求，视为合格产品，计5分；否则，视为不合格产品，计0分。

2018年浙江省中等职业学校学生职业技能大赛

湖州市选拔赛

数控综合应用技术竞赛试件装配评分记录表

工件编号：____________ 姓名：____________ 选手证号：____________ 单位：___________

| 编号 |  |  |  | 图号 | ZHJG-00 | 零件名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 配分 | 装配要求 |  |  | 装配情况 | 得分 | 测量方法 | 评分 标准 |
| 1 |  | 4 | 加工的零件和自带的轴承一起能顺利装配，各配合面贴合良好 |  |  |  |  |  | 不符合全扣 |
| 2 |  | 4 | 装配完后，接通压缩空气,通过气管和外接头向叶轮吹气，叶轮与转子能快速转动。 |  |  |  |  |  | 在功能测试时，若出现“抱死”等意外情况，导致作品在测试时间内停止转动，则本次功能测试不得分。 |
| 3 |  | 2 | 作品装配后，用手能够连续整圈以上转动叶轮轴 |  |  |  |  |  | 不符合全扣 |
| 合计 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测裁判员 |  |  |  |  |  | 复验裁判员 |  |  |  |
| 录入裁判员 |  |  |  |  |  | 复验录入员 |  |  |  |
| 检测裁判长 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |

2018年浙江省中等职业学校学生职业技能大赛

湖州市选拔赛

数控综合应用技术竞赛试件现场评分记录表

工件编号：____________ 姓名：____________ 选手证号：____________ 单位：___________

| 工位号 |  |  | 竞赛场次 |  | 日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 评分要素 | 评分标准 | 现场记录情况 | 配分 | 得分 |
| 1 | 职业素养 |  | 工具、量具、刃具摆放整齐 | （1）工具、量具、刃具正确使用及摆放规范。（违反1次扣 0.2 分)； （2）其他违规操作（违反 1 次扣 0.2 分）。 |  | 2 |  |
| 2 |  |  | 安全防护措施 | （1）着装整齐（劳保鞋不穿扣 0.5 分、防护镜不戴扣 0.5 分、防护服不穿扣 0.2 分等）； （2）比赛过程中脱防护镜；防护服敞开或脱掉，扣 0.2 分/次。 |  | 1 |  |
| 3 |  |  | 现场安全、文明生产和操作规范 | （1）未清理机床及工位（违反1次扣1 分）； （2）撞刀（违反 1 次扣 1 分）； （3）断刀（违反 1 次扣 0.5 分）； （4）戴手套对刀；主轴未停，装夹工件；身体站跨在工作台上（违反 1 次 扣 0.2 分）； （5）其他违规操作（违反 1 次扣 0.2 分）。 |  | 2 |  |
| 4 | 其他 |  | 违规扣分项 | （1）在比赛的过程中违反操作规程或因操作不当，造成机床等设备损坏，做扣分至终止比赛的处理。（须报总裁判长批准后执行）； （2）严重影响他人比赛、严重影响比赛秩序、不服从裁判与工作人员安排等，报竞赛执委会批准，由裁判长宣布终止该选手的比赛，竞赛成绩以0 分计算； （3）规定时间不停止操作扣3分。 （4）其他违规操作，由现场裁判和裁判长根据违规情况酌情扣分。 |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  | 5 |  |

注：此表由现场裁判记录

队长（选手）（签赛位号）：

现场裁判员（签名）：                   现场裁判长（签名）：

日期：	  年   	月	    日

2018年浙江省中等职业学校学生职业技能大赛

湖州市选拔赛

数控综合应用技术竞赛试件评分记录表

工件编号：____________ 姓名：____________ 选手证号：____________ 单位：___________

赛件总分记录表

| 序号 | 配分 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 赛件加工得分 | 得分 |  |
| 2 | 20 | 批量件得分 | 得分 |  |
| 3 | 10 | 装配得分 | 得分 |  |
| 4 | 5 | 自检得分 | 得分 |  |
| 5 | 5 | 职业素养(现场评分表) | 得分 |  |
| 5 | 100 | 得分 |  |  |